THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHỐI NHÀ VĂN PHÒNG

- Tổng diện tích xây dựng khối nhà văn phòng: = 224m2

Trong đó:	+ Diện tích nhà văn phòng là 179m2

+ Diện tích sân bê tông phía trước là 45m2

- Nhà văn phòng có chiều cao thông thủy từ mặt nền đến trần thạch cao là 3.2m

- Nhà văn phòng có kết cấu nhà cấp 4, khung chịu lực bằng bê tông cốt thép.

- Mái lợp tôn sóng vuông dày 0,45mm, Phía dưới là trần thạch cao khung nhôm nổi

- Xung quanh nhà văn phòng xây tường gạch dày 20cm cao từ nền đến mái và được bố trí cửa sổ để lấy sáng, thông thoáng cho nhà văn phòng

- Tường ngăn phòng được xây gạch có chiều dày 10cm, toàn bộ tường được sơn nước màu sáng cả trong và bên ngoài nhà văn phòng.

- Mặt nền nhà văn phòng được lát gạch Granit bóng kính, kích thước 60cm x 60cm, khu vệ sinh được lát gạch nhám chống trơn trượt.

- Nhà văn phòng gồm có các phòng:

+ Phòng chờ diện tích 17m2.

+ Phòng quản lý điều hành diện tích 22m2

+ Phòng họp diện tích 28m2

+ Phòng hành chính và kế toán diện tích 73m2

+ Khu vệ sinh có diện tích 14m2, có 4 phòng, 2 phòng vệ sinh cho Nam, 2 phòng vệ sinh cho nữ.

+ Hành lang giao thông liên các phòng có khoảng rộng là 1,5m

- Nhà văn phòng có một cửa chính được làm bằng kính cường lực kích thước rộng 2,6m x cao 2,6m, bên trong các phòng có bố trí cửa nhôm kính.

- Nhà văn phòng sử dụng nguồn điện 3 pha, hệ thống chiếu sáng trong các phòng được bố trí âm trần

- Hệ thống thoát nước mưa được bố trí xung quanh nhà nhà văn phòng, sử dụng nguồn nước sạch để cung cấp cho khu vệ sinh.