THÔNG SỐ KỸ THUẬT NHÀ KHO SỐ B16

- Diện tích xây dựng nhà kho:  Dài 56,4m x rộng 26,8m = 1.511m2

- Chiều cao từ mặt nền đến giọt gianh mái là 8m

- Chiều cao từ mặt nền đến đỉnh mái là 10,75m

- Nhà kho có kết cấu khung thép tiền chế, vì kèo, xà gồ, cột thép.

- Mái lợp tôn sóng vuông dày 0,45mm có lớp cách nhiệt chống nóng

- Vách kho xung quanh xây tường dày 200mm, cao 2,5m, phía trên thưng tôn dày 0,4mm, cao 5,5m.

- Nhà kho có hệ thống thông gió tự nhiên trên mái (nóc gió).

- Nền bê tông chịu tải trọng 5T/m2 có xoa lớp xika chống xầy xước mặt nền.

- Nhà kho có 01 bộ cửa xuất nhập: Rộng 7,3m x cao 4,6m (Cửa đẩy 2 cánh): 01 bộ cửa thoát hiểm rộng 2m x cao 2m

- Nhà kho sử dụng nguồn điện 3 pha: Đèn chiếu sáng trong kho sử dụng bóng đèn led, số lượng 14 bóng.

- Hệ thống PCCC của nhà kho bao gồm:

+ Hệ thống chữa cháy vách tường

+ Hệ thống chống sét đánh thẳng

+ Bình chữa cháy kiểu xách tay trong kho, số lượng 20 bình.

+ Hệ thống chữa cháy tự động bằng quả cầu treo trên trần nhà số lượng 52 quả

+ Hệ thống báo cháy tự động (đầu dò khói, nút nhấn khẩn, chuông báo)

- Hệ thống thoát nước mưa được bố trí xung quanh nhà kho, sử dụng nguồn nước sạch để cung cấp cho khu vệ sinh.

- Sân đường nội bộ có thiết kế cho xe tải trọng 50 tấn, đường rộng 16m, mặt đường bê tông nhựa nóng có chiều dày 8cm.