THÔNG SỐ KỸ THUẬT NHÀ KHO SỐ 3

- Diện tích xây dựng nhà kho:  Dài 43,2m x rộng 36m = 1.555m2

- Chiều cao từ mặt nền đến giọt gianh nước chảy là 8m

- Chiều cao từ mặt nền đến đỉnh mái là 11,6m

- Nhà kho có kết cấu khung thép tiền chế, vì kèo, xà gồ, cột thép.

- Mái lợp tôn sóng vuông dày 0,45mm có lớp cách nhiệt chống nóng

- Vách kho xung quanh xây tường dày 200mm, cao 2,5m, phía trên thưng tôn dày 0,4mm, cao 5,5m.

- Nhà kho có hệ thống thông gió tự nhiên trên mái (nóc gió)

- Nền bê tông chịu tải trọng 3T/m2 có xoa lớp xika chống xầy xước mặt nền.

- Nhà kho có 02 bộ cửa xuất nhập kích thước thông thủy rộng 6,26m x cao 4,6m; có mái che rộng 2m tại các vị trí cửa: và 01 bộ cửa kích thước thông thủy 4,8m x 4,6m

- Nhà kho sử dụng nguồn điện 3 pha: Đèn chiếu sáng trong kho sử dụng bóng đèn Led công suất mỗi bóng là 100W, số lượng 08 bóng.

- Hệ thống PCCC của nhà kho bao gồm:

+ Hệ thống chữa cháy vách tường

+ Hệ thống chống sét đánh thẳng

+ Bình chữa cháy kiểu xách tay trong kho số lượng 20 bình.

- Hệ thống thoát nước mưa được bố trí xung quanh nhà kho, sử dụng nguồn nước sạch để cung cấp cho khu vệ sinh.

- Sân đường nội bộ có thiết kế cho xe tải trọng 50 tấn, đường rộng 14m, mặt đường bê tông nhựa nóng có chiều dày 8cm.