THÔNG SỐ KỸ THUẬT NHÀ KHO 5

- Diện tích xây dựng nhà kho: 1.210m2

- Chiều cao từ mặt nền đến giọt gianh nước chảy: 10,3m

- Chiều cao từ mặt nền đến đỉnh mái: 11,8m

- Nhà kho có kết cấu khung thép tiền chế, vì kèo, xà gồ, cột thép.

- Mái lợp tôn sóng vuông dày 0,45mm, có lớp cách nhiệt chống nóng

- Vách kho xung quanh xây tường dày 200mm, cao 2.7m, phía trên thưng tôn dày 0,4mm, cao 7,8m.

- Nhà kho có hệ thống thông gió tự nhiên trên mái.

- Nền bê tông chịu tải trọng 3T/m2, mặt nền nhà kho được xoa lớp sika chống trầy xước.

- Nhà kho có 01 bộ cửa xuất nhập Đ1, kích thước thông thủy rộng 6,4m x cao 4,6m, có mái che rộng 5m tại các vị trí cửa, có 01 bộ cửa Đ2 kích thước rộng 3m x cao 4,5m.

- Nhà kho sử dụng nguồn điện 3 pha: Đèn chiếu sáng trong kho sử dụng bóng đèn led công suất mỗi bóng là 150W, đạt độ dọi 120 – 150 Lux

- Hệ thống PCCC của nhà kho bao gồm:

+ Hệ thống chữa cháy vách tường

+ Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler

+ Hệ thống báo cháy tự động

+ Trang bị bình chữa cháy xách tay

+ Hệ thống chống sét đánh thẳng

- Hệ thống thoát nước mưa được bố trí xung quanh nhà kho, sử dụng nguồn nước sạch để cung cấp cho khu vệ sinh.

- Sân đường nội bộ có thiết kế cho xe tải trọng trên 50 tấn, đường phía trước rộng 12m, mặt đường bê tông nhựa nóng có chiều dày 8cm.