THÔNG SỐ KỸ THUẬT NHÀ KHO 12a

- Diện tích nhà kho:  Dài 54m x rộng trung bình 26m = 1.404m2

- Chiều cao thông thủy từ mặt nền đến đầu cột: 8m

- Chiều cao thông thủy từ mặt nền đến đỉnh kèo: 10,75m

- Nhà kho có kết cấu khung thép tiền chế, vì kèo, xà gồ, cột thép.

- Mái lợp tôn sóng vuông dày 0,45mm có lớp cách nhiệt chống nóng

- Vách kho xung quanh xây tường dày 200mm, cao 2,5m, phía trên thưng tôn dày 0,4mm, cao 5,5m.

- Nhà kho có hệ thống thông gió tự nhiên trên mái.

- Nền bê tông chịu tải trọng 5T/m2 có xoa lớp xika chống trầy xước mặt nền.

- Nhà kho có 01 bộ cửa xuất nhập kích thước thông thủy rộng 7,3m x cao 4,6m, có mái che rộng 2m tại các vị trí cửa: Có 01 bộ cửa thoát hiểm rộng 2m x cao 2m

- Nhà kho sử dụng nguồn điện 3 pha: Đèn chiếu sáng trong kho sử dụng bóng đèn cao áp công suất mỗi bóng là 250W số lượng 08 bóng.

- Hệ thống PCCC của nhà kho bao gồm:

+ Hệ thống chữa cháy vách tường

+ Hệ thống chống sét đánh thẳng

+ Hệ thống chữa cháy tự động bằng quả cầu số lượng 44 bình

+ Bình chữa cháy kiểu xách tay trong kho số lượng 20 bình.

+ Hệ thống báo cháy tự động trong kho

- Hệ thống thoát nước mưa được bố trí xung quanh nhà kho, sử dụng nguồn nước sạch để cung cấp cho khu vệ sinh.

- Sân đường nội bộ có thiết kế cho xe tải trọng 50 tấn, mặt đường bê tông nhựa nóng.