THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHO 600m2

- Diện tích xây dựng nhà kho:  Dài 37,4m x rộng (12,1 + 20)/2= 600m2

- Chiều cao mặt nền đến đuôi mái: 7,0m

- Chiều cao từ mặt nền đến đỉnh mái: 8,2m

- Nhà kho có kết cấu khung thép tiền chế, vì kèo, xà gồ, cột thép.

- Mái lợp tôn sóng vuông dày 0,45mm

- Vách kho xung quanh xây tường dày 200mm, cao 2m, phía trên thưng tôn dày 0,4mm, cao 4,5m.

- Nhà kho có hệ thống thông gió tự nhiên trên mái và xung vách kho.

- Nền bê tông chịu tải trọng 2T/m2 có xoa lớp xika chống xầy xước mặt nền.

- Nhà kho có 01 bộ cửa xuất nhập kích thước thông thủy rộng 3,1m x cao 2,4m, có mái che rộng 1m tại các vị trí cửa: Có 01 bộ cửa thoát hiểm rộng 1,35m x cao 1,95m

- Bên trong nhà kho có nhà vệ sinh diện tích 6m2 gồm 02 phòng riêng biệt.

- Nhà kho sử dụng nguồn điện 3 pha: Đèn chiếu sáng trong kho sử dụng bóng đèn led công suất mỗi bóng là 40W, số lượng 08 bóng.

- Hệ thống PCCC của nhà kho bao gồm:

+ Hệ thống chữa cháy vách tường

+ Hệ thống chống sét đánh thẳng

+ Bình chữa cháy kiểu xách tay trong kho

+ Hệ thống báo cháy tự động trong kho

- Hệ thống thoát nước mưa được bố trí xung quanh nhà kho, sử dụng nguồn nước sạch để cung cấp cho khu vệ sinh.

- Sân đường nội bộ có thiết kế cho xe tải trọng 50 tấn, đường rộng 10m, mặt đường bê tông nhựa nóng có chiều dày 8cm.