THÔNG SỐ KỸ THUẬT NHÀ KHO B9

- Diện tích xây dựng nhà kho B9: Dài 100,5m x rộng (63,82m + 64,14m)/2 = 6.430m2

- Chiều cao từ nền kho đến giọt gianh là 10,7mm

- Chiều cao từ nền kho đến đỉnh mái là 13,0m

- Nền kho cao hơn mặt đường nhựa hiện hữu 40cm.

- Nhà kho có kết cấu khung thép tiền chế, vì kèo, xà gồ, cột thép.

- Mái lợp tôn sóng vuông dày 0,45mm kiểu Liplock, có lớp cách nhiệt chống nóng loại A2 Cát Tường.

- Vách kho xung quanh xây tường dày 150mm, cao 2,7m, phía trên thưng tôn dày 0,4mm, cao 8m.

- Nhà kho có hệ thống thông gió tự nhiên trên mái (nóc gió) và hệ thống lam gió được bố trí xung quanh vách kho.

- Nền kho bê tông chịu tải 3tấn/m2 có xoa lớp sika chống xầy xước mặt nền.

- Nhà kho bố trí 08 bộ cửa xuất nhập mỗi bộ có kích thước thông thủy rộng 4,5m x cao 4,6m có mái che rộng 3,5m

- Hệ thống cửa thoát hiểm có 12 bộ mỗi bộ có kích thước rộng 1,2m x cao 2,2m

- Nhà kho sử dụng nguồn điện 3 pha.

+ Điện chiếu sáng trong kho sử dụng bóng đèn Led, công suất mỗi bóng là 150w, có độ dọi từ 150 đến 200lux.

+ Chiếu sáng bên ngoài kho được bố trí xung quanh kho, sử dụng bóng tiết kiệm điện.

- Hệ thống PCCC nhà kho B9 bao gồm:

+ Hệ thống cấp nước chữa cháy vách tường (trong nhà và ngoài nhà).

+ Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler.

+ Hệ thống báo cháy tự động (đầu dò khói, chuông cảnh báo, nút nhấn khẩn).

+ Bình chữa cháy sách tay 8kg đảm bảo 50m2/1bình.

+ Hệ thống chống sét đánh thẳng.

+ Giao thông phục vụ chữa cháy, thoát nạn đảm bảo đúng tiêu chuẩn PCCC.

- Hệ thống đường giao thông có thiết kế cho xe tải trọng 50 tấn, mặt đường bê tông nhựa nóng có chiều rộng 10m, phía trước kho có vỉa hè rộng 2m.

- Hệ thống thoát nước mưa được bố trí xung quanh nhà kho, nhà kho sử dụng nguồn nước sạch để cung cấp cho khu vệ sinh.