THÔNG SỐ KỸ THUẬT NHÀ KHO A5

- Diện tích xây dựng nhà kho:  Dài 90,5m x rộng 23,4m = 2.117m2

- Chiều cao từ mặt nền đến giọt gianh mái 8m

- Chiều cao từ mặt nền đến đỉnh mái 10,34m

- Nhà kho có kết cấu khung thép tiền chế, vì kèo, xà gồ, cột thép.

- Mái lợp tôn sóng vuông dày 0,45mm có lớp cách nhiệt chống nóng

- Vách kho xung quanh xây tường dày 200mm, cao 2,5m, phía trên thưng tôn dày 0,4mm, cao 5,5m.

- Nhà kho có hệ thống thông gió tự nhiên trên mái.

- Nền bê tông chịu tải trọng 3T/m2 có xoa lớp xika chống xầy xước mặt nền.

- Nhà kho có 01 bộ cửa xuất nhập kích thước thông thủy rộng 7,3m x cao 4,6m, có mái che rộng 2m tại các vị trí cửa: Có 01 bộ cửa thoát hiểm rộng 2m x cao 2m

- Nhà kho sử dụng nguồn điện 3 pha: Đèn chiếu sáng trong kho sử dụng bóng đèn cao áp công suất mỗi bóng là 250W, số lượng 12 bóng.

- Hệ thống PCCC của nhà kho bao gồm:

+ Hệ thống chữa cháy vách tường

+ Hệ thống chống sét đánh thẳng

+ Bình chữa cháy kiểu xách tay trong kho số lượng 12 bình.

+ Hệ thống báo cháy tự động trong kho

- Hệ thống thoát nước mưa được bố trí xung quanh nhà kho, sử dụng nguồn nước sạch để cung cấp cho khu vệ sinh.

- Sân đường nội bộ có thiết kế cho xe tải trọng 50 tấn, đường rộng 14m, mặt đường bê tông nhựa nóng có chiều dày 8cm.