THÔNG SỐ KỸ THUẬT NHÀ KHO SỐ 1, 2

- Địa điểm: Tổng kho An Bình – Biên Hòa 2, Khu phố 11, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Thông số kỹ thuật:

- Diện tích: Dài 112,5m x rộng 34,4m = 3.870m2.

+ Trong đó phần nền kho là 3.730m2, phần nền dành cho khu đốc công là 140m2

- Chiều cao thông thủy từ nền kho đến đầu cột là 9,7m

- Chiều cao thông thủy từ nền kho đến đỉnh kèo là 12,5m

- Nền kho cao hơn mặt đường nhựa hiện hữu 1m.

- Kết cấu khung thép tiền chế, vì kèo, xà gồ, cột thép.

- Mái lợp tôn sóng vuông dày 0,45mm kiểu Liplock, có lớp cách nhiệt chống nóng loại A2 Cát Tường.

- Tường dày 150mm, cao 2,7m, phía trên thưng tôn dày 0,4mm, cao 8,0m.

- Hệ thống thông gió tự nhiên trên mái (nóc gió)

- Nền kho bê tông chịu tải 5tấn/m2 có xoa lớp sika chống trầy xước mặt nền.

- Bố trí 06 bộ cửa xuất nhập, 03 bộ kích thước thông thủy rộng 4,5m x cao 4,6m và 03 bộ kích thước rộng 3.0m x cao 3.5m, các cửa đều có mái che rộng 5m.

- Hệ thống cửa thoát hiểm 04 bộ kích thước rộng 1,2m x cao 2,0m.

- Nhà kho lắp đặt 03 Dock leveler để bốc dỡ hàng hóa, vị trí mặt dock cao hơn nền đường 1,2m; chịu tải trọng động 6 tấn.

- Sử dụng nguồn điện 3 pha.

+ Điện chiếu sáng trong kho sử dụng bóng đèn Led, công suất mỗi bóng là 150w, có độ dọi từ 120 đến 150lux.

+ Chiếu sáng bên ngoài kho được bố trí xung quanh kho, sử dụng bóng đèn Led công suất 100W.

- Hệ thống PCCC nhà kho bao gồm:

+ Hệ thống cấp nước chữa cháy vách tường (trong nhà và ngoài nhà).

+ Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler.

+ Hệ thống báo cháy tự động (đầu dò khói, chuông cảnh báo, nút nhấn khẩn).

+ Bình chữa cháy sách tay 8kg đảm bảo 50m2/1bình.

+ Hệ thống chống sét đánh thẳng.

+ Giao thông phục vụ chữa cháy, thoát nạn đảm bảo đúng tiêu chuẩn PCCC.

- Hệ thống đường giao thông thiết kế cho xe tải trọng 50 tấn, mặt đường bê tông nhựa nóng chiều rộng 12,8m.

- Hệ thống thoát nước mưa được bố trí xung quanh nhà kho, sử dụng nguồn nước sạch để cung cấp cho khu vệ sinh.